一抗稀释液         
使 用 说 明 书

使 用 说 明 书
	目录编号
	包装单位

	PN115-50
	50 ml


包 装 量：
产品简介：

在Western blot实验中，为获得较好的显色结果，降低实验成本，一抗通常均经适当稀释使用。本公司研制的一抗稀释液稀释和配制的一抗在4℃保存和使用不少于一周（有的稀释好的抗体保存时间可以长达一个月以上），因此可以反复多次使用，节约您宝贵的抗体。 

使用方法：

颠倒混匀数次，如果有结晶沉淀析出，可以适当37℃加热重新溶解后回复到4℃，按照抗体的推荐稀释倍数取适量用于一抗稀释。用后置4℃保存备用，勿反复冻融。

储存：

4℃或-20℃长期保存，密封保存，半年有效。大包装宜分装冻存，切忌反复冻融。

注意事项：

1．本产品属蛋白制剂，室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。

2．反复冻融亦会导致蛋白活性的丧失。

3．本产品不含氮芥作为防腐剂，较长时间保存稀释抗体，建议根据情况加入适量氮芥防腐。

4．很多抗体用本品稀释后可耐受数次的冻融活性无明显改变，因此可以将稀释后的抗体放置于－20℃延长保存时间，但是具体是否适合您的抗体，需要实验确定。

5．为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在4℃进行一抗和印迹膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。

6．如果染色背景过高时，加入终浓度0.05％的Tween-20有助于降低背景染色。
NOT FOR HUMAN OR DRUG USE



北京金百特生物技术有限公司














地  址：北京市海淀区农大南路甲100号


电  话：010 – 82796566 15011185085


网  址：www.gene-better.cn 











