[image: image1.png]I
[
[l

[ o}
[—

R g wew—




Protein Marker

 (Mid Range)  
使 用 说 明 书

	目录编号
	包装单位

	PN119-100
	0.5 ml（100次）

	PN119-400
	2 ml（400次）


包 装 量：
浓    度：每种蛋白约0.1－0.2mg/ml在1×loading Buffer

储运温度： -20℃ (长期保存请置于-70℃ )(0.5 ml用于小胶5µl/次可用100次 用于大胶10µl /次 可用50次)

制品说明：本产品是由6种蛋白质分别纯化后混合而成的蛋白质溶液，分子量范围为14KD－94KD，经SDS－聚丙烯酰胺凝胶电泳后，用考马斯亮蓝R－250（Coomassie Blue R-250）染色后可得清晰的6条蛋白带。建议使用分离浓度为12%～15%。

适用胶浓度：最优适用于12% (36.5:1 丙烯酰胺:双丙烯酰胺)的聚丙烯酰胺凝胶。 该Marker也可用于8-15%的胶。胶浓度为8-10% 时蛋白Marker中低分子量的蛋白易于同染料前沿跑在一条线上不易区分，在12-15%的胶上及梯度电泳中，所有的条带都能锐利清晰分开。

推荐上样量：
	上样量
	胶厚度大小

	5µl
	0.75mm thick mini

	10µl
	1.5mm thick mini

0.75mm thick large

	20µl
	1.5mm thick large


操作步骤：
1. 室温融解(如果低温冰冻现象或者析出）Marker并混匀均一，不要高温加热。
2. 为避免污染最好分装保存以备使用，取所需体积的Marker置于一干净离心管中并封好口。 

3. 上样并进行 SDS-PAGE电泳。 

4. 该Marker适用于考马斯亮蓝, 银染或其他蛋白染色方法。
注意：银染比考马斯亮蓝染色敏感度高10～100 倍，相应的银染需要减少用量。
5. 变性蛋白Marker储存于-20°C。 

6. 在非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳中不要使用该Marker，因为在该Marker的储存缓冲液中存在SDS。 
   质量检测：
5µl 的该 Marker 用于 12% 的凝胶进行SDS-PAGE电泳 (mini gel)并用考马斯亮蓝R-250染色,能得到6条亮度相同的锐利条带。
             




北京金百特生物技术有限公司














地  址：北京市海淀区树村厢黄旗甲100号


电  话：010 – 82796566 15011185085


网  址：www.gene-better.cn 


 








94kd


66kd





40kd





27kd


20kd





14kd








