PMSF (100mM)  

使 用 说 明 书

	目录编号
	包装单位

	PN217-10
	10 ml


包 装 量：
	产品组成
	保存
	规格

	PMSF(晶体)
	常温
	可以配制10毫升100mM PMSF

	PMSF(溶剂)
	常温
	10ml


储运温度：室温保存，配成PMSF溶液后需-20℃保存。

产品简介：PMSF即Phenylmethanesulfonyl fluoride，中文名为苯甲基磺酰氟。分子式为C7H7FO2S，分子量为174.19，纯度>99%，常用生化试剂，进口试剂配制，用于抑制蛋白酶。

产品配制：第一次使用时把一管PMSF晶体全部倒入到PMSF溶剂中，溶解混匀，即配制成10毫升100mM PMSF。可分装成小份贮存于-20℃。

使用方法：PMSF在水溶液中不稳定。使用前从贮存液中现用现加于裂解缓冲液中，一般工作终浓度为1mM。

注意事项：PMSF严重损害呼吸道粘膜、眼睛及皮肤，吸入、吞进或通过皮肤吸收后有致命危险。一旦眼睛或皮肤接触了PMSF，应立即用大量水冲洗之。凡被PMSF污染的衣物应予丢弃。PMSF在水溶液中的活性丧失速率随pH值的升高而加快，且25℃的失活速率高于4℃。pH值为8.0时，20μmmol/l PMSF水溶液的半寿期大约为85min，这表明将PMSF溶液调节 为碱性（pH>8.6）并在室温放置数小时后，可安全地予以丢弃。




北京金百特生物技术有限公司














地  址：北京市海淀区农大南路甲100号


电  话：010 – 82796566 15011185085


网  址：www.gene-better.cn








