一步法荧光定量RT-qPCR试剂盒（探针法）

One-Step RT-qPCR Kit(Probe)

【产品组份】

2x Taqman One Step RT- qPCR Master Mix      1 ml

DEPC-ddH2O                                1 ml

【储存条件】

长期保存，请置于-20˚C，有效期24个月。

【产品简介】

One-Step RT-qPCR Kit是采用探针法进行一步法实时荧光定量检测的专用试剂盒。本产品是基于高效的反转录酶、Hotstart Taq DNA聚合酶配合优化的Buffer体系研制，在提高检测灵敏度的同时保证了扩增的特异性。使用本制品进行Real Time RT-PCR反应时以提取的RNA为模板，在同一反应管内连续进行反转录和荧光定量检测，操作简单，并能有效防止污染。本产品为2x预混增强荧光定量PCR反应体系，使用时只需加入模板、探针、引物、ROX Reference Dye（用以校正孔与孔之间产生的荧光信号误差，根据不同荧光定量PCR仪选择使用）和水，使其工作浓度为1×，即可进行反应。具有快速简便、灵敏特异、稳定性好。

【注意事项】

1. 实验过程中请注意避免RNase污染。

2. 除酶以外的各种试剂，使用之前请完全溶解并充分混匀，以防因盐离子浓度不均影响实验结果。

3. RNA模板的完整性对cDNA合成效率起着决定性作用，因此请选择可靠的RNA提取/纯化方法

4. 如果扩增片段较长或者RNA结构复杂，为了加强转录效果，可以将RNA单独置于65-70度加热5-10 min后再加入体系。

5. 制品只能使用特异性反转录引物，不能使用Random Primer和Oligo dT Primer等进行反转录反应。

6. 当同时需要进行数次Real Time One Step RT-qPCR反应时，应先配制各种试剂的混合液，然后再分装到每个反应管中。这样，可使所取的试剂体积更准确，减少试剂损失，避免重复分取同一试剂。同时也可以减少实验操作或实验样品之间产生的误差。

| 【操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制RT-qPCR反应体系: |  |
| 2×Taqman One-Step RT-qPCR Master Mix | 10 μl |
| Primer 1 (10µM) | 0.4 µl |
| Primer 2 (10µM) | 0.4 µl |
| Probe (10µM) | 0.4 µl |
| Template RNA | 1-2µl |
| 100x ROX（可选加或者不加） | 0.4ul |
| ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的RT-qPCR条件： |  |
| --- | --- |
| 45°C-50℃ | 10-15 min. |
| 两步法： |  |
| 95°C 预变性 | 5 min. |
| 95°C 变性 | 15 sec. |
| 60°C 退火-延伸 | 45 sec. |
| 35-45 cycles |  |